Základní škola Sedmikráska, o.p.s.

Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Páka – výpočty sil

Autor:  Ivana Procházková

Vytvořeno: leden 2014

Název:  VY_32_INOVACE_FY_02_Síly_09

6. - 9. ročník

Projekt Sedmikráska

CZ.1.07/1.4.00/21.3812

Vzdělávací oblast, tematický okruh, téma vzdělávacího materiálu:

Člověk a příroda, Fyzika, Pohyb těles, síly, Síly.

Metodický list, anotace:

Výpočty sil či dílky ramene na nerovnoramenné páce. Řešení trojčlenkou, úměrou a dosazením do vzorce. Náročnější úloha s umístění osy otáčení.

JEDNODUCHÉ STROJE - PÁKA

Páka

rovnoramenná               				nerovnoramenná

a                           a                                                a1                                           a2

F1                                                                                F1			F1                                                                                     F2

F1 . a1     =       F2 . a2

ramena stejně dlouhá

síly stejně velké

Úkol 1: Podtrhni konkrétní příklady, pokud se jedná o princip páky:

houpačka                     nůžky                   otvírák lahví                siloměr

splachovadlo u záchodu                 vesla                              prak                   brýle

klika u dveří           dalekohled           vodováha             žehlička

Úkol 2: Dopočti chybějící údaj podle vzorečku u nerovnoramenné páky

a1=15 cm                             a2 = 5 cm

F1= 20 N

F2 = ?

F1= 90 N

F2 = ?

a1 =  20 cm                a2 = 60 cm

Úkol 3: Umísti osu otáčení tak, aby byla páka v rovnováze, doplň velikosti ramen.

100 cm

a1=				     a2 =

F2 = 4 N

F1 = 12 N

Řešení:

Úkol 1: Podtrhni konkrétní příklady, pokud se jedná o princip páky:

houpačka                     nůžky                   otvírák lahví                siloměr

splachovadlo u záchodu                 vesla                              prak                   brýle

klika u dveří           dalekohled           vodováha             žehlička

Úkol 2: příklad lze řešit několika způsoby.

a, Například úměrou. Rameno se zmenšilo 3x, proto se síla zvětší 3x. Tedy F2 = 20.3 = 60 N.

b, Trojčlenkou.

c, Dosazením do vzorce:  F1 . a1    =  F2 . a2

20. 15   =  F2 .5

F2   =  300 : 5 = 60 N

Druhý příklad podobně.   20. 90   =  F2 .60

F2   =  180 : 60 = 30 N

Úkol 3: Zjistíme, v jakém poměru jsou síly F1 a F2. A v opačném poměru rozdělíme i ramena.

Síly:     12 : 4    tj.    3 : 1

Ramena:  rozdělit 100 cm v poměru 1 : 3. 100 : 4 = 25 cm.

Tedy a1 = 25 cm, a2 = 3.25 = 75 cm.